Лабораторная работа №3

Операция выдавливания

Цель работы: изучение операции выдавливания.

Основные операции для создания твердых тел в Inventor – это операции выдавливания и вращения. Рассмотрим, как выполняются эти операции. Создадим новую деталь и в детали создадим 2D-эскиз. В качестве плоскости эскиза выбираем плоскость XY.

Рис. 3.01

В эскизе раскроем функцию Прямоугольник и нарисуем Паз с центральной точкой. Центральную точку поставим в начало координат, выберем горизонтальное направление для создания паза и создадим паз.
.

Рис. 3.02

Проставим необходимые размеры. Ширина паза – 30 мм, длина от центра до центра дуги – 80 мм. Принимаем эскиз.

Рис. 3.03

Данный эскиз имеет у нас замкнутый контур, поэтому для него можно выполнить операцию Выдавливание.

Рис. 3.04

Выбираем эту операцию, так как это единственный замкнутый контур на нашем  эскизе,  и  он  сразу  выбирается  для  операции  Выдавливание.  Дальше  нам нужно указать глубину для выдавливания. Можно указывать глубину в соответствующем окне или с помощью стрелки, с помощью перетаскивания выбирать необходимую глубину выдавливания.

Рис. 3.05

Выдавливание можно производить по прямой либо по конусной части. Указать глубину конуса можно в окне подробности, тогда выдавливание будет производиться по конусу с указанием угла. С помощью стрелки можно выбирать глубину конуса.

Рис. 3.06

Вернем глубину конуса на 0 и выполним выдавливание нашего эскиза на 8 мм. Получили твердое тело. Деталь уже можно сохранить. Сохраним деталь под названием Крышка

Рис. 3.07

Дальше, чтобы продолжить работу уже с созданным эскизом, нужно включить его видимость. В браузере раскрываем операцию Выдавливание, находим эскиз и правой кнопкой по нему включаем видимость.

Рис. 3.08

Для редактирования эскиза выполняем двойной щелчок мыши по нему. Нарисуем окружность в центре паза диаметром 25 мм и две небольшие окружности диаметром 10 мм в центрах скругления паза. Видим, что эскиз полностью определен, так как он синего цвета.

Рис. 3.09

Нарисуем еще одну окружность диметром 12 мм в стороне от эскиза, чтобы поместить эту окружность в центр большой окружности, ее можно просто перетащить в центр или наложить зависимость совмещения с центром окружности с центром паза, или зависимость концентричности данной окружности с окружностью диаметром 25 мм.

Рис. 3.10

Мы отредактировали эскиз, можем его принимать.

Рис. 3.11

Выполним еще одну операцию Выдавливание. Предыдущая операция выдавливания у нас создала твердое тело. С помощью операции Выдавливание можно также вычитать из уже созданного тела замкнутые контуры эскиза. В качестве эскиза выберем две окружности, диаметры которых 10 мм, выбираем операцию Вычитание, также укажем расстояние этого выдавливания. Можно указать расстояние до следующего и при этом выбрать, до куда у нас будет выполняться выдавливание, например до верхней грани, можно выбрать до выбранного, указав верхнюю грань.

Рис. 3.12

Указав Между, нам необходимо указать две грани, между которыми будет выполняться выдавливание, или указать Все для выдавливания насквозь через твердое тело. Оставим последний вариант. Нажимаем Ок.

Рис. 3.13

Получили два отверстия нашей детали.

Рис. 3.14

Выполним еще одну операцию Выдавливания, для этого выберем окружность диаметром 25 мм, при этом не выбирая окружность диаметром 12 мм, которая находится внутри нее. По умолчанию выбирается выдавливание с Вычитанием, но можно выбрать и Объединение; указав расстояние выдавливания 15 мм, мы нарастим нашу деталь.

Рис. 3.15

В качестве направления также можно выбирать его с помощью стрелки или выбирать направление с помощью следующих функций. Также можно создавать Симметричное выдавливание, которое будет симметрично относительно плоскости эскиза, или Асимметрично с указанием глубины выдавливания в каждую сторону. Мы выберем первый вариант Направление1 и глубину выдавливания 20 мм с созданием твердого тела. Нажимаем Ок.

Рис. 3.16

Теперь для получения отверстия в нашей первой операции выдавливания можно выполнить еще одно выдавливание, выбрать окружность диаметром 12 мм и вдавить ее с Вычитанием насквозь.

Рис. 3.17

Можно отменить это действие и отредактировать первое выдавливание. Активировать выбор Эскиза и с помощью клавиши Ctrl выбрать замкнутую часть эскиза, которая будет исключена из операции выдавливания. Выбираем, удерживая клавишу Ctrl, окружность диаметром 12 мм. И видим, что первая операция у нас будет выполнена уже без этого отверстия.

Рис. 3.18

В браузере есть функция конец детали, которая позволяет отследить поочередно каждую операцию создания детали.

Рис. 3.19

Перетаскиванием этого крестика можно проследить очередность создания детали. В нашем случае был создан Эскиз1, затем было создано первое выдавливание Выдавливание1, далее следующее, которое создало два отверстия, и третье выдавливание добавило в нашу деталь еще одну часть.

Рис. 3.20

Сохраним деталь. Отключим видимость эскиза, теперь также для детали можно выбрать материал, выберем Сталь.

Рис. 2.21

Практическое задание:

- Запустите программу Inventor 2018, создайте 2D-эскиз Inventor 2018 и с помощью операции выдавливание согласно пошаговым операциям описанных в лабораторной работе, сделайте деталь крышка и визуализируйте материал  (сталь);

- По ранее построенному эскизу согласно вашему варианту задания №6 по книге С.К. Боголюбова, произвести операцию выдавливания, предварительно согласовав толщину детали с преподавателем. Произведите визуализацию детали согласно своему варианту.